MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## OBRA:  MUROS, ESCADA E CALÇADA

## LOCAL:  CENTRO ADMINISTRATIVO

## ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 75

O presente memorial visa discriminar os materiais e serviços a serem empregados na execução de muros, calçadas e escada lateral, no Centro Administrativo do município de Três Passos.

Todos os materiais serão de primeira qualidade, ficando perfeitamente claro que em todos os casos de caracterização de materiais por determinada marca, denominação ou fabricação, fica subentendido a alternativa “ou rigorosamente similar”, a juízo da fiscalização. Deverão ser impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam as condições aqui estabelecidas. Ficará a empresa obrigada a demolir ou refazer os trabalhos rejeitados, logo após o recebimento da ordem de serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes destes serviços.

A mão de obra que a critério da fiscalização da prefeitura se mostrar inapta para o serviço, deverá ser substituída imediatamente, sem ônus para o contratante. A empresa contratada deverá apresentar por ocasião da autorização de início da obra, a matrícula junto ao INSS, comprovante de carteira assinada dos empregados da obra e a CND no final da obra.

As ligações de água e luz deverão ser providenciadas pela empresa, assim como todas as ferramentas necessárias ao andamento e execução das obras.

A empresa vencedora da licitação deverá apresentar ART de responsabilidade técnica sobre a execução de todos os serviços da planilha orçamentária.

SERVIÇOS À EXECUTAR

Deverá ser executado um galpão de obra para guarda dos materiais e ferramentas.

Deverão ser executadas as demolições do muros e retirada das pavimentações e árvores existentes indicadas nas plantas em anexo (serviço executado pela prefeitura); Deverá ser executado muro de tijolos maciços de 20cm, cercamento com pilares metálicos/tela soldada e pavimentação com piso intertravado, nos locais indicados em planta;

Deverá ser executada escada no local indicado em planta.

1.0 – MUROS

1.1. FUNDAÇÕES

Deverão ser executadas valas de 0,30 x 0,40cm para execução do concreto ciclópico 1:3 com 30% de pedra de mão que servirá de base para todos os muros a ser executados, atentar para o nivelamento da face superior deste, uma vez que deverá ser executada diretamente sobre o concreto ciclópico a alvenaria de tijolos maciços de 20cm.

Também deverá ser executada a escavação para execução dos rabichos do muro, nos locais indicados em planta.

1.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Compreende a execução dos serviços de concreto armado para os pilares. Execução das formas de madeira nas dimensões especificadas bem como o escoramento e nivelamento das mesmas, as ferragens, o concreto propriamente dito com resistência projetada, e a desforma das estruturas. O concreto será executado com betoneira e no seu emprego será utilizado vibrador de imersão com vistas a um perfeito adensamento, evitando falhas que deixem expostas as armaduras o que reduz a resistência das peças.

As formas deverão ser previamente molhadas antes das concretagens com vistas a evitar o excesso de evaporação e consequente perda de resistência das estruturas.

Deverão ser executadas pilares de concreto armado de 0,20x0,20m e altura variável, armados com 4 barras de ferro 3/8”, estribos de 5.0mm a cada 15cm, conforme locação em planta. Como base dos pilares deverão ser executadas sapatas de concreto ciclópico, conforme detalhe em planta.

1.3 MUROS

Deverão ser executados alvenarias de tijolos maciços 20cm, nos locais indicados em planta com alturas variáveis de acordo com o terreno (escalonado conforme detalhe em planta) com aspecto homogêneo na face que ficar aparente. A cada três fiadas horizontais deverá ser incorporada duas barras de aço CA 50 de 5.0mm.

Os rabichos também deverão ser executados em tijolos maciços de 20cm.

O cercamento deverá ser executado conforme projeto. A colocação e montagem deverão ser feitas de modo a apresentar perfeito prumo, nível e esquadro das peças.

O cercamento será com tela soldada CA 60 5x10 h=1,50 com pilares metálicos 10x10 h=2,10m, conforme detalhado em planta. Cada pilar/quadro deverá ser pintado com tinta esmalte na cor cinza. Os quadros internos executados em tubos 25x25 mm também deverão ser pintados com tinta esmalte

2.0 – PAVIMENTAÇÃO

Deverá ser retirada toda a pavimentação existente no local onde deverá ser executada as calçadas e passeio público.

Deverá ser executada escada de acesso no local indicado em planta, conforme detalhe em anexo, sendo executadas com tijolos maciços e piso em concreto desempenado.

Será executado o aterramento e apiloamento de toda a área limitada pelos parâmetros internos dos alicerces dos muros e escada a ser executados. Então deverá ser executado o nivelamento e a regularização com uma camada terra pura nos locais onde será assentado o piso de concreto retangular intertravado com 6 cm de espessura. Assentar os blocos sobre uma camada de areia grossa, compactar a superfície e, em seguida, espalhar areia fina para o preenchimento das juntas. Depois, deve se compactar as peças novamente até que as juntas estejam totalmente preenchidas com areia. Dessa forma, consegue-se o intertravamento das peças, estado desejável para o bom desempenho do pavimento. Para alcançar o travamento adequado, este tipo de pavimento requer sempre algum tipo de contenção lateral, que deverá ser executado com cordões de concreto pré-moldados.

O passeio deverá ser executado da forma que se apresenta em planta, tendo a linha do piso tátil (peças de 20x20 cm), rebaixo no meio fio, cordões de concreto pré-moldado, rampa de acesso nas esquinas, não formando, de forma nenhuma, degraus no passeio.

Os cordões existentes deverão ser removidos e instalados cordões de concreto pré-moldado com dimensões de 13X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação, fixação e aterro.

Deverão ser instalados corrimão com guarda corpo, conforme detalhe em projeto confeccionado em tubos de aço galvanizado, pintados com tinta esmalte na cor cinza, conforme exigência das normas de acessibilidade, NBR. 15250, NBR. 9050. A empunhadura dos corrimãos deve ter largura entre 3,0 cm e 4,5 cm, de secção circular, sem arestas vivas e devem se prolongar no mínimo 30 cm antes do inicio e após o termino da escada.

Na escada deverá ser executado contrapiso em concreto desempenado de 8cm sobre aterro devidamente compactado. Deverá ser instalado piso tátil em concreto em placas de 20x20cm no patamar da escada.

Deverão ser instalados corrimãos em aço galvanizado de 2” e= 1,20mm nos locais indicados em planta e guarda corpo de aço galvanizado com altura de 1,10m com tubos de aço de 2” e 1” espessura das paredes de 1,20mm e 2,00mm respectivamente, conforme detalhamento e localização em anexo. Na montagem do corrimão não poderão ficar peças “bambas” ou frouxas, deverão ser totalmente fixadas, não permitindo qualquer tipo de movimentação de qualquer peça ou parte integrante do conjunto guarda corpo e corrimão. Os corrimão e guarda corpo deverão ser instalados em todos os locais indicados em planta e pintados com tinta esmalte na cor cinza.

3.0 - PRAZO E ENTREGA DA OBRA

A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos, restos de construção, num prazo máximo de dois meses a partir da autorização para início das obras. Todos os serviços deverão ser examinados pela fiscalização da prefeitura municipal que constatará se os mesmos foram executados de acordo com as especificações e, uma vez não estando de acordo, deverão ser refeitas pela empresa executante.

Três Passos, 03 de abril de 2018.

___________________________________

Eng.ª Civil Fabiane Pastório

#### CREA  89.438 – D